首信检字第19W09021号

检测类别             委托检测

样品名称          地下水、土壤

委托单位      浙江东明不锈钢制品股份有限公司

浙江首信检测有限公司

检验检测报告说明

一、对检测结果如有异议者，请于收到检测报告之日起拾天内向   本公司提出，微生物检测结果不做复检。

二、委托者自带样品送检，检测结果仅对来样负责。

三、本检测报告无编制人、审核人、批准人签字无效，涂改或未加盖本公司红色检验检测专用章，本检测报告无效。

四、未经本公司同意，不得以任何方式复制检测报告及作广告宣传。

五、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，以上排放标准由客户提供

地址：嘉兴市秀洲区加创路321号上海交大(嘉兴)科技园9号楼三层

邮编：314000

电话：0573-83803911

传真：0573-83803912

网址：www.shouxinjiance.com

E-M：shouxinjiance@163.com

浙江首信检测有限公司

检验检测报告

报告编号：19W09021                                           共20页  第1页

| 样品名称 | 地下水 |  | 样品编号 | （19W09021）W0911001-W0911003、（19W09021）S0909001-S0909060 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 浙江东明不锈钢制品股份有限公司 |  | 委托单位地址 | 嘉兴市昌盛东路88号 |  |
| 受检单位 | 浙江东明不锈钢制品股份有限公司 |  | 受检单位地址 | 嘉兴市昌盛东路88号 |  |
| 来样方式 | 本公司采样检测 |  | 样品数量 | 63 |  |
| 检测地点 | 浙江首信检测有限公司 |  | 采/送日期 | 2019年9月9日-2019年9月11日 |  |
| 接收日期 | 2019年9月9日-2019年9月11日 |  | 检测日期 | 2019年9月9日-2019年9月24日 |  |
| 项目类别 | 检测项目 | 检测标准 |  |  | 主要检测仪器设备 |
| 地下水 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 酸性高锰酸钾滴定法 |  |  | 50ml滴定管（SY001） |
|  | 硫酸盐、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |  |  | IC-2800离子色谱仪（SX004） |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 |  |  | GR-202电子天平（SX024） |
|  | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 |  |  | 50ml滴定管（SY001） |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |  |  | 722N可见分光光度计（SX006） |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |  |  | 752N紫外可见分光光度计（SX005） |
|  | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 无火焰原子吸收分光光度法 |  |  | AA-7003原子吸收分光光度计（SX002） |
|  | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 异烟酸吡唑啉酮分光光度法 |  |  | 722N可见分光光度计（SX006） |
|  | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 无火焰原子吸收分光光度法 |  |  | AA-7003原子吸收分光光度计（SX002） |
|  | 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |  | 752N紫外可见分光光度计（SX005） |
|  | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 原子荧光法 |  |  | AF-7500双道氢化物-原子荧光光度计（SX001） |
|  | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 氢化物原子荧光法 |  |  | AF-7500双道氢化物-原子荧光光度计（SX001） |
|  | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 原子吸收分光光度法 |  |  | AA-7003原子吸收分光光度计（SX002） |
|  | 镍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 无火焰原子吸收分光光度法 |  |  | AA-7003原子吸收分光光度计（SX002） |
|  | 总铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015 |  |  | AA-7003原子吸收分光光度计（SX002） |
|  | pH值 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 玻璃电极法 |  |  | PHB-4便携式PH计（SX010） |
|  | 可萃取石油烃（C10-C40） | 水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法HJ894-2017 |  |  | 7820A气相色谱仪（SX182） |
|  | 水位 | 地下水环境监测技术规范HJ/T164-2004 |  |  | HY.SWJ-10钢尺水位计（SX178） |

浙江首信检测有限公司

检验检测报告

报告编号：19W09021                                           共20页  第2页

| 项目类别 | 检测项目 | 检测标准 | 主要检测仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 汞、砷 | 土壤和沉积物 汞 砷 硒 铋 锑的测定微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | AF-7500双道氢化物—原子荧光光度计（SX001） |
|  | 镉、铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | AA-7003原子吸收分光光度计（SX002） |
|  | 镍、铜、总铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 |  |
|  | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光度法 HJ 687-2014 |  |
|  | 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 7820A/5977B 气相色谱-质谱联用仪（SX183） |
|  | 硝基苯、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 7820A/5977B 气相色谱-质谱联用仪（SX184） |
|  | 苯胺 | 加压流体萃取法 EPA 3545A-2000、半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 EPA 8270E-2018 | 7820A/5977B 气相色谱-质谱联用仪 （SX184） |
|  | 石油烃（C10-C40） | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法HJ 1021-2019 | 7820A气相色谱仪（SX182） |
|  | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008 | PHS-3C pH计（SX016） |
| 检测结果 | 详见第3-20页 |  |  |
| 评价依据 | / |  |  |
| 评价结论 | / （检验检测专用章） |  |  |
| 编制人：董美娜 校核人： 审核人： 批准人： 职务：授权签字人 签发日期： |  |  |  |

浙江首信检测有限公司

检验检测报告

报告编号：19W09021                                       共20页  第3页

地 下 水 检 测 结 果

| 采样日期 | 采样点名称 | 样品编号 | 样品性状 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 9月11日 | 危废仓库（污泥）、三号厂房内成型机外侧（E:120.450111 N:30.474557） | （19W09021）W0911001 | 无色透明液体 | 耗氧量 | mg/L | 1.1 |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 444 |
|  |  |  |  | 总硬度 | mg/L | 277 |
|  |  |  |  | 挥发酚 | mg/L | 0.0018 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.220 |
|  |  |  |  | 六价铬 | mg/L | <0.004 |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | mg/L | 79.7 |
|  |  |  |  | 氯化物 | mg/L | 18.0 |
|  |  |  |  | 氟化物 | mg/L | 0.416 |
|  |  |  |  | 氰化物 | mg/L | <0.002 |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮 | mg/L | 3.91 |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐氮 | mg/L | <0.016 |
|  |  |  |  | 铅 | μg/L | <2.5 |
|  |  |  |  | 镉 | μg/L | <0.5 |
|  |  |  |  | 汞 | μg/L | <0.1 |
|  |  |  |  | 砷 | μg/L | 9.6 |
|  |  |  |  | 锰 | mg/L | 0.017 |
|  |  |  |  | 镍 | μg/L | 19.7 |
|  |  |  |  | 总铬 | mg/L | <0.03 |
|  |  |  |  | pH值 | 无量纲 | 6.74 |
|  |  |  |  | 可萃取石油烃（C10-C40） | mg/L | <0.01 |
|  |  |  |  | 水位（埋深） | m | 1.23 |

浙江首信检测有限公司

检验检测报告

报告编号：19W09021                                       共20页  第4页

地 下 水 检 测 结 果

| 采样日期 | 采样点名称 | 样品编号 | 样品性状 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 9月11日 | 老污水处理站、一号厂房内洗光线外侧（E:120.451808 N:30.474927） | （19W09021）W0911002 | 无色透明液体 | 耗氧量 | mg/L | 0.8 |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 474 |
|  |  |  |  | 总硬度 | mg/L | 248 |
|  |  |  |  | 挥发酚 | mg/L | 0.0014 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.197 |
|  |  |  |  | 六价铬 | mg/L | <0.004 |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | mg/L | 79.1 |
|  |  |  |  | 氯化物 | mg/L | 18.0 |
|  |  |  |  | 氟化物 | mg/L | 0.396 |
|  |  |  |  | 氰化物 | mg/L | <0.002 |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮 | mg/L | 3.84 |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐氮 | mg/L | <0.016 |
|  |  |  |  | 铅 | μg/L | <2.5 |
|  |  |  |  | 镉 | μg/L | <0.5 |
|  |  |  |  | 汞 | μg/L | <0.1 |
|  |  |  |  | 砷 | μg/L | 2.1 |
|  |  |  |  | 锰 | mg/L | 0.019 |
|  |  |  |  | 镍 | μg/L | 23.8 |
|  |  |  |  | 总铬 | mg/L | <0.03 |
|  |  |  |  | pH值 | 无量纲 | 6.63 |
|  |  |  |  | 可萃取石油烃（C10-C40） | mg/L | 0.01 |
|  |  |  |  | 水位（埋深） | m | 0.92 |

浙江首信检测有限公司

检验检测报告

报告编号：19W09021                                        共20页  第5页

地 下 水 检 测 结 果

| 采样日期 | 采样点名称 | 样品编号 | 样品性状 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 9月11日 | 新建污水处理站与危废仓库（E:120.451964 N:30.474574） | （19W09021）W0911003 | 无色透明液体 | 耗氧量 | mg/L | 1.0 |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 458 |
|  |  |  |  | 总硬度 | mg/L | 239 |
|  |  |  |  | 挥发酚 | mg/L | 0.0010 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.223 |
|  |  |  |  | 六价铬 | mg/L | <0.004 |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | mg/L | 77.9 |
|  |  |  |  | 氯化物 | mg/L | 17.6 |
|  |  |  |  | 氟化物 | mg/L | 0.382 |
|  |  |  |  | 氰化物 | mg/L | <0.002 |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮 | mg/L | 3.75 |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐氮 | mg/L | <0.016 |
|  |  |  |  | 铅 | μg/L | <2.5 |
|  |  |  |  | 镉 | μg/L | <0.5 |
|  |  |  |  | 汞 | μg/L | <0.1 |
|  |  |  |  | 砷 | μg/L | 15.6 |
|  |  |  |  | 锰 | mg/L | 0.012 |
|  |  |  |  | 镍 | μg/L | 13.8 |
|  |  |  |  | 总铬 | mg/L | <0.03 |
|  |  |  |  | pH值 | 无量纲 | 6.81 |
|  |  |  |  | 可萃取石油烃（C10-C40） | mg/L | <0.01 |
|  |  |  |  | 水位（埋深） | m | 1.16 |

浙江首信检测有限公司

检验检测报告

报告编号：19W09021                                       共20页  第6页

土 壤 检 测 结 果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危废仓库（废油）N:30.475219 E:120.451192 |  |  |
| 样品编号 |  | （19W09021）S0909001 | （19W09021）S0909004 | （19W09021）S0909007 |
| 金属及半挥发性有机物采样深度 |  | 0-0.5m | 1.0-1.5m | 2.0-2.5m |
| 土壤颜色 |  | 褐色 | 褐色 | 褐色 |
| 砷 | mg/kg | 14.8 | 5.25 | 4.40 |
| 总铬 | mg/kg | 14.5 | 11.3 | 11.6 |
| 镉 | mg/kg | 0.092 | 0.032 | 0.034 |
| 六价铬 | mg/kg | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| 铜 | mg/kg | 24.3 | 16.8 | 19.4 |
| 铅 | mg/kg | 26.8 | 23.0 | 22.8 |
| 汞 | mg/kg | 0.310 | 0.036 | 0.126 |
| 氟化物 | mg/kg | 693 | 779 | 849 |
| 镍 | mg/kg | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
| 样品编号 |  | （19W09021）S0909002 | （19W09021）S0909005 | （19W09021）S0909008 |
| 硝基苯 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 苯胺 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 2-氯苯酚 | mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 苯并(a)蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并(a)芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并(b)荧蒽 | mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 苯并(k)荧蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 䓛 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 二苯并(a,h)蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 茚并(1,2,3- cd)芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 萘 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | <6 | <6 | <6 |

浙江首信检测有限公司

检验检测报告

报告编号：19W09021                                       共20页  第7页

土 壤 检 测 结 果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危废仓库（废油）N:30.475219 E:120.451192 |  |  |
| 样品编号 |  | （19W09021）S0909003 | （19W09021）S0909006 | （19W09021）S0909009 |
| 挥发性有机物采样深度 |  | 0.5m | 1.5m | 2.5m |
| 土壤颜色 |  | 褐色 | 褐色 | 褐色 |
| 四氯化碳 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 氯仿 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 氯甲烷 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
| 二氯甲烷 | μg/kg | 9.8 | 4.0 | <1.5 |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 四氯乙烯 | μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 三氯乙烯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 氯乙烯 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 苯 | μg/kg | <1.9 | <1.9 | <1.9 |
| 氯苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 乙苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 苯乙烯 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 甲苯 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 间/对二甲苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 邻二甲苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |

浙江首信检测有限公司

检验检测报告

报告编号：19W09021                                       共20页  第8页

土 壤 检 测 结 果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一号厂房西侧N:30.474816 E:120.451228 |  |  |
| 样品编号 |  | （19W09021）S0909010 | （19W09021）S0909013 | （19W09021）S0909016 |
| 金属及半挥发性有机物采样深度 |  | 0-0.5m | 1.0-1.5m | 2.0-2.5m |
| 土壤颜色 |  | 褐色 | 褐色 | 褐色 |
| 砷 | mg/kg | 7.22 | 7.22 | 5.48 |
| 总铬 | mg/kg | 15.6 | 6.9 | 28.6 |
| 镉 | mg/kg | 0.029 | 0.052 | 0.045 |
| 六价铬 | mg/kg | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| 铜 | mg/kg | 13.1 | 16.6 | 27.9 |
| 铅 | mg/kg | 13.3 | 21.2 | 25.5 |
| 汞 | mg/kg | 0.083 | 0.294 | 0.300 |
| 氟化物 | mg/kg | 784 | 1.04×103 | 849 |
| 镍 | mg/kg | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
| 样品编号 |  | （19W09021）S0909011 | （19W09021）S0909014 | （19W09021）S0909017 |
| 硝基苯 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 苯胺 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 2-氯苯酚 | mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 苯并(a)蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并(a)芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并(b)荧蒽 | mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 苯并(k)荧蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 䓛 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 二苯并(a,h)蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 茚并(1,2,3- cd)芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 萘 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | <6 | <6 | <6 |

浙江首信检测有限公司

检验检测报告

报告编号：19W09021                                       共20页  第9页

土 壤 检 测 结 果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一号厂房西侧N:30.474816 E:120.451228 |  |  |
| 样品编号 |  | （19W09021）S0909012 | （19W09021）S0909015 | （19W09021）S0909018 |
| 挥发性有机物采样深度 |  | 0.5m | 1.5m | 2.5m |
| 土壤颜色 |  | 褐色 | 褐色 | 褐色 |
| 四氯化碳 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 氯仿 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 氯甲烷 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
| 二氯甲烷 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 四氯乙烯 | μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 三氯乙烯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 氯乙烯 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 苯 | μg/kg | <1.9 | <1.9 | <1.9 |
| 氯苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 乙苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 苯乙烯 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 甲苯 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 间/对二甲苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 邻二甲苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |

浙江首信检测有限公司

检验检测报告

报告编号：19W09021                                       共20页  第10页

土 壤 检 测 结 果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危废仓库（污泥）、三号厂房内成型及外侧N:30.474557 E:120.450111 |  |  |
| 样品编号 |  | （19W09021）S0909019 | （19W09021）S0909022 | （19W09021）S0909025 |
| 金属及半挥发性有机物采样深度 |  | 0-0.5m | 1.0-1.5m | 2.0-2.5m |
| 土壤颜色 |  | 褐色 | 褐色 | 褐色 |
| 砷 | mg/kg | 7.20 | 3.58 | 5.67 |
| 总铬 | mg/kg | 16.0 | 18.4 | 34.7 |
| 镉 | mg/kg | 0.050 | 0.067 | 0.018 |
| 六价铬 | mg/kg | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| 铜 | mg/kg | 21.6 | 26.1 | 21.4 |
| 铅 | mg/kg | 26.5 | 32.0 | 21.6 |
| 汞 | mg/kg | 0.177 | 0.060 | 0.176 |
| 氟化物 | mg/kg | 749 | 845 | 881 |
| 镍 | mg/kg | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
| 样品编号 |  | （19W09021）S0909020 | （19W09021）S0909023 | （19W09021）S0909026 |
| 硝基苯 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 苯胺 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 2-氯苯酚 | mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 苯并(a)蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并(a)芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并(b)荧蒽 | mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 苯并(k)荧蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 䓛 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 二苯并(a,h)蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 茚并(1,2,3- cd)芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 萘 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | <6 | <6 | <6 |

浙江首信检测有限公司

检验检测报告

报告编号：19W09021                                       共20页  第11页

土 壤 检 测 结 果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危废仓库（污泥）、三号厂房内成型及外侧N:30.474557 E:120.450111 |  |  |
| 样品编号 |  | （19W09021）S0909021 | （19W09021）S0909024 | （19W09021）S0909027 |
| 挥发性有机物采样深度 |  | 0.5m | 1.5m | 2.5m |
| 土壤颜色 |  | 褐色 | 褐色 | 褐色 |
| 四氯化碳 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 氯仿 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 氯甲烷 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
| 二氯甲烷 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 四氯乙烯 | μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 三氯乙烯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 氯乙烯 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 苯 | μg/kg | <1.9 | <1.9 | <1.9 |
| 氯苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 乙苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 苯乙烯 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 甲苯 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 间/对二甲苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 邻二甲苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |

浙江首信检测有限公司

检验检测报告

报告编号：19W09021                                       共20页  第12页

土 壤 检 测 结 果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 老污水处理站、一号厂房内洗光线外侧 N:30.474927 E:120.451808 |  |  |
| 样品编号 |  | （19W09021）S0909028 | （19W09021）S0909031 | （19W09021）S0909034 |
| 金属及半挥发性有机物采样深度 |  | 0-0.5m | 1.0-1.5m | 2.0-2.5m |
| 土壤颜色 |  | 褐色 | 褐色 | 褐色 |
| 砷 | mg/kg | 4.20 | 9.33 | 6.98 |
| 总铬 | mg/kg | 25.1 | 53.5 | 31.9 |
| 镉 | mg/kg | 0.028 | 0.059 | 0.042 |
| 六价铬 | mg/kg | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| 铜 | mg/kg | 26.2 | 36.0 | 29.2 |
| 铅 | mg/kg | 21.3 | 33.2 | 23.4 |
| 汞 | mg/kg | 0.037 | 0.088 | 0.112 |
| 氟化物 | mg/kg | 1.32×103 | 1.17×103 | 956 |
| 镍 | mg/kg | 4.4 | 10.0 | 4.5 |
| 样品编号 |  | （19W09021）S0909029 | （19W09021）S0909032 | （19W09021）S0909035 |
| 硝基苯 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 苯胺 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 2-氯苯酚 | mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 苯并(a)蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并(a)芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并(b)荧蒽 | mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 苯并(k)荧蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 䓛 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 二苯并(a,h)蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 茚并(1,2,3- cd)芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 萘 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | <6 | <6 | <6 |

浙江首信检测有限公司

检验检测报告

报告编号：19W09021                                       共20页  第13页

土 壤 检 测 结 果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 老污水处理站、一号厂房内洗光线外侧 N:30.474927 E:120.451808 |  |  |
| 样品编号 |  | （19W09021）S0909030 | （19W09021）S0909033 | （19W09021）S0909036 |
| 挥发性有机物采样深度 |  | 0.5m | 1.5m | 2.5m |
| 土壤颜色 |  | 褐色 | 褐色 | 褐色 |
| 四氯化碳 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 氯仿 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 氯甲烷 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
| 二氯甲烷 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 四氯乙烯 | μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 三氯乙烯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 氯乙烯 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 苯 | μg/kg | <1.9 | <1.9 | <1.9 |
| 氯苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 乙苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 苯乙烯 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 甲苯 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 间/对二甲苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 邻二甲苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |

浙江首信检测有限公司

检验检测报告

报告编号：19W09021                                       共20页  第14页

土 壤 检 测 结 果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二号厂房西侧N:30.474572 E:120.450735 |  |  |
| 样品编号 |  | （19W09021）S0909037 | （19W09021）S0909040 | （19W09021）S0909043 |
| 金属及半挥发性有机物采样深度 |  | 0-0.5m | 1.0-1.5m | 2.0-2.5m |
| 土壤颜色 |  | 褐色 | 褐色 | 褐色 |
| 砷 | mg/kg | 8.95 | 6.88 | 7.67 |
| 总铬 | mg/kg | 14.6 | 25.9 | 22.7 |
| 镉 | mg/kg | 0.013 | 0.012 | 0.025 |
| 六价铬 | mg/kg | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| 铜 | mg/kg | 19.4 | 21.0 | 22.9 |
| 铅 | mg/kg | 21.2 | 23.5 | 33.3 |
| 汞 | mg/kg | 0.061 | 0.113 | 0.161 |
| 氟化物 | mg/kg | 688 | 666 | 815 |
| 镍 | mg/kg | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
| 样品编号 |  | （19W09021）S0909038 | （19W09021）S0909041 | （19W09021）S0909044 |
| 硝基苯 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 苯胺 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 2-氯苯酚 | mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 苯并(a)蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并(a)芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并(b)荧蒽 | mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 苯并(k)荧蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 䓛 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 二苯并(a,h)蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 茚并(1,2,3- cd)芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 萘 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | <6 | <6 | <6 |

浙江首信检测有限公司

检验检测报告

报告编号：19W09021                                       共20页  第15页

土 壤 检 测 结 果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二号厂房西侧N:30.474572 E:120.450735 |  |  |
| 样品编号 |  | （19W09021）S0909039 | （19W09021）S0909042 | （19W09021）S0909045 |
| 挥发性有机物采样深度 |  | 0.5m | 1.5m | 2.5m |
| 土壤颜色 |  | 褐色 | 褐色 | 褐色 |
| 四氯化碳 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 氯仿 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 氯甲烷 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
| 二氯甲烷 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | 5.0 |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 四氯乙烯 | μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 三氯乙烯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 氯乙烯 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 苯 | μg/kg | <1.9 | <1.9 | <1.9 |
| 氯苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 乙苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 苯乙烯 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 甲苯 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 间/对二甲苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 邻二甲苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |

浙江首信检测有限公司

检验检测报告

报告编号：19W09021                                       共20页  第16页

土 壤 检 测 结 果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新建污水处理站与危废仓库 N:30.474574 E:120.451964 |  |  |
| 样品编号 |  | （19W09021）S0909046 | （19W09021）S0909049 | （19W09021）S0909052 |
| 金属及半挥发性有机物采样深度 |  | 0-0.5m | 1.0-1.5m | 2.0-2.5m |
| 土壤颜色 |  | 褐色 | 褐色 | 褐色 |
| 砷 | mg/kg | 6.39 | 13.8 | 5.66 |
| 总铬 | mg/kg | 24.0 | 23.0 | 17.8 |
| 镉 | mg/kg | 0.085 | 0.062 | 0.012 |
| 六价铬 | mg/kg | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| 铜 | mg/kg | 39.4 | 31.0 | 27.7 |
| 铅 | mg/kg | 32.9 | 32.6 | 25.0 |
| 汞 | mg/kg | 0.075 | 0.312 | 0.213 |
| 氟化物 | mg/kg | 1.63×103 | 1.51×103 | 1.38×103 |
| 镍 | mg/kg | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
| 样品编号 |  | （19W09021）S0909047 | （19W09021）S0909050 | （19W09021）S0909053 |
| 硝基苯 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 苯胺 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 2-氯苯酚 | mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 苯并(a)蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并(a)芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 苯并(b)荧蒽 | mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 苯并(k)荧蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 䓛 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 二苯并(a,h)蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 茚并(1,2,3- cd)芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 萘 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | <6 | <6 | <6 |

浙江首信检测有限公司

检验检测报告

报告编号：19W09021                                       共20页  第17页

土 壤 检 测 结 果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新建污水处理站与危废仓库 N:30.474574 E:120.451964 |  |  |
| 样品编号 |  | （19W09021）S0909048 | （19W09021）S0909051 | （19W09021）S0909054 |
| 挥发性有机物采样深度 |  | 0.5m | 1.5m | 2.5m |
| 土壤颜色 |  | 褐色 | 褐色 | 褐色 |
| 四氯化碳 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 氯仿 | μg/kg | 1.2 | <1.1 | <1.1 |
| 氯甲烷 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
| 二氯甲烷 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 四氯乙烯 | μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 三氯乙烯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 氯乙烯 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 苯 | μg/kg | <1.9 | <1.9 | <1.9 |
| 氯苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 乙苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 苯乙烯 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 甲苯 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 间/对二甲苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 邻二甲苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 |

浙江首信检测有限公司

检验检测报告

报告编号：19W09021                                       共20页  第18页

土 壤 检 测 结 果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二号厂房西侧 N:30.474572 E:120.450735 | 新建污水处理站与危废仓库 N:30.474574 E:120.451964 |
| 样品编号 |  | （19W09021）S0909055 （平行） | （19W09021）S0909058 （平行） |
| 金属及半挥发性有机物采样深度 |  | 1.0-1.5m | 2.0-2.5m |
| 土壤颜色 |  | 褐色 | 褐色 |
| 砷 | mg/kg | 7.65 | 6.22 |
| 总铬 | mg/kg | 27.0 | 16.9 |
| 镉 | mg/kg | 0.015 | 0.014 |
| 六价铬 | mg/kg | <2.0 | <2.0 |
| 铜 | mg/kg | 24.1 | 26.6 |
| 铅 | mg/kg | 23.5 | 25.4 |
| 汞 | mg/kg | 0.053 | 0.162 |
| 氟化物 | mg/kg | 692 | 1.23×103 |
| 镍 | mg/kg | <3.0 | <3.0 |
| 样品编号 |  | （19W09021）S0909056 （平行） | （19W09021）S0909059 （平行） |
| 硝基苯 | mg/kg | <0.09 | <0.09 |
| 苯胺 | mg/kg | <0.1 | <0.1 |
| 2-氯苯酚 | mg/kg | <0.06 | <0.06 |
| 苯并(a)蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 |
| 苯并(a)芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 |
| 苯并(b)荧蒽 | mg/kg | <0.2 | <0.2 |
| 苯并(k)荧蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 |
| 䓛 | mg/kg | <0.1 | <0.1 |
| 二苯并(a,h)蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 |
| 茚并(1,2,3- cd)芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 |
| 萘 | mg/kg | <0.09 | <0.09 |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | <6 | <6 |

浙江首信检测有限公司

检验检测报告

报告编号：19W09021                                       共20页  第19页

土 壤 检 测 结 果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二号厂房西侧 N:30.474572 E:120.450735 | 新建污水处理站与危废仓库 N:30.474574 E:120.451964 |
| 样品编号 |  | （19W09021）S0909057 （平行） | （19W09021）S0909060 （平行） |
| 挥发性有机物采样深度 |  | 1.5m | 2.5m |
| 土壤颜色 |  | 褐色 | 褐色 |
| 四氯化碳 | μg/kg | <1.3 | <1.3 |
| 氯仿 | μg/kg | <1.1 | <1.1 |
| 氯甲烷 | μg/kg | <1.0 | <1.0 |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | <1.3 | <1.3 |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | <1.0 | <1.0 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | <1.3 | <1.3 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | <1.4 | <1.4 |
| 二氯甲烷 | μg/kg | 2.5 | 1.6 |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | <1.1 | <1.1 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 |
| 四氯乙烯 | μg/kg | <1.4 | <1.4 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | <1.3 | <1.3 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 |
| 三氯乙烯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 |
| 氯乙烯 | μg/kg | <1.0 | <1.0 |
| 苯 | μg/kg | <1.9 | <1.9 |
| 氯苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | <1.5 | <1.5 |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | <1.5 | <1.5 |
| 乙苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 |
| 苯乙烯 | μg/kg | <1.1 | <1.1 |
| 甲苯 | μg/kg | <1.3 | <1.3 |
| 间/对二甲苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 |
| 邻二甲苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 |

浙江首信检测有限公司

检验检测报告

报告编号：19W09021                                       共20页  第20页

地 下 水 采 样 点 位 图

****报告结束****